AQUARENA® Entwässerungsrinne

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

|  | Pos. 1 | Streifenfundament C 12/15 Liefern und einbringen eines Streifenfundaments aus Beton, Güteeigenschaften mindestens C 12/15, auf verdichteter Sauberkeitsschicht aus einem filterstabilen Mineralgemisch gemäß TL SoB-StB 04. Das Streifenfundament hat eine Mindestdicke von 20 cm und wird verdichtet zwischen Schalungen ausgeführt. Ausformung passend zu anschließenden Belägen. Menge __________ m EP______ € / m GP______ € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Pos. 2            Schlitzrinne AQUARENA  Stabilo

nach DIN EN 1433

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers höhen- und fluchtgerecht versetzen. Die einzelnen Rinnenelemente sind untereinander mit Dichtstoff, z.B. SANTURO® FIX zu verbinden. Belastungsklasse A-F 900

ohne Innengefälle

Baulänge	 498 mm

Baubreite	         200 mm

Bauhöhe 	  200 mm

Schlitzbreite 18 mm, durch Stege unterteilt.

Oberfläche: ______________________
Farbe:         ____________ Nr. ______

Menge		__________ m	              EP______ € / m                             GP______ €

Pos. 2	Spülelement AQUARENA Stabilo

entsprechend DIN EN 1433

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers höhen- und fluchtgerecht versetzen. Die einzelnen Rinnenelemente sind untereinander mit Dichtstoff, z.B. SANTURO® FIX zu verbinden.

Belastungsklasse A-F 900

ohne Gefälle

Baulänge 	498 mm,

Baubreite 	200 mm,

Bauhöhe	 200 mm,

Schlitzbreite 18 mm, durch Stege unterteilt,

mit Spülöffnung Gußteil

Oberfläche: _______________________

Farbe:	        ______________ Nr. :_____

Menge		__________ m	              EP______ € / m                            GP______ €

#### Pos. 2            Sinkkasten C250

nach DIN EN 1433

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers höhen- und fluchtgerecht versetzen.

Anschluss KG DN 100 Die einzelnen Rinnenelemente sind untereinander mit Dichtstoff, z.B. SANTURO® FIX zu verbinden. Belastungsklasse C 250

ohne Innengefälle

Baulänge	 350 mm

Baubreite	         200 mm

Bauhöhe 	  300 mm

Inklusive Gußabdeckung, Schlammeimer Reinigungskelle

Menge		__________ m	              EP______ € / m                             GP______ €

Folgende Oberflächen und Farben sind lieferbar:

ARCADO®	Nr. 13 Opalgrau II

Nr. 16 Schiefergrau II

SPIRELL®	Nr. 10 Naturgrau II

Nr. 20 Anthrazit II

Lieferhinweis: 	braun-steine GmbH

Hauptstrasse 5 – 7

73340 Amstetten